5. számú melléklet

Víziközmű-rendszer megnevezése:

27. Raposka ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Ellátott települések: Raposka, Hegymagas

Az ivóvízellátó víziközmű-rendszer vízbázisa: Raposka vízműkút

Vízkezelés: fertőtlenítés, vastalanító (FERMASICC típusú vast.)

A vízelosztó hálózat KPE műanyagcsövekből épült, a hálózat műszaki állapotának minősítése megfelelő.

Az ivóvízellátó víziközmű-rendszer tározói: Raposka 100 m3-es vb. medence

Vízbázis: A 200,0 m mély Raposka vízműkút vasas-ammóniás vízkémiai jellegű, fedett és védett karsztos vízadót csapol meg, ami vízkezelést – vas-mangán-ammónia-mentesítést – igényel. A vízbázis természetes vízminőségi állapota megfelelő, vízkezelést követően ivóvízként fogyasztható. Kútműszaki probléma nem ismert. Tartalék vízbázis kialakítása szükséges.

Vízbázisvédelmi védőidomok meghatározása és kijelölése megtörtént.

Villamos energia: Hálózati engedélyes közcélú hálózatáról történő lecsatlakozás mellett a villamos energiát nyíltpiaci kereskedőn keresztül vásároljuk. A csatlakozás feszültségszintjétől függetlenül kizárólag kisfeszültségű mérést alkalmazunk. A csatlakozó és belső villamos hálózat állapota villamos biztonságtechnikai szempontok alapján még megfelelő, azonban a felülvizsgálati jegyzőkönyvek szerint felújításra szorul.

Folyamatirányítás: Folyamatirányító rendszerünk ellátja működési területünkön a technológia felügyeletét, különböző irányítási, vezérlési funkciókat, adatgyűjtést. A rendszer a diszpécserközpont és a helyi irányítóberendezések között URH és/vagy GPRS alapú, a diszpécserközpontok között bérelt vonali kommunikációval van megoldva. A folyamatirányító rendszer szoftvere részben felújított, részben elavult, a terepi berendezések állapota villamos biztonságtechnikai szempontok alapján még megfelelő, azonban a felülvizsgálati jegyzőkönyvek szerint felújításra szorul.